串口屏通信协议

- 串口屏通信基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 波特率 | 1200 ~ 2Mbps （可设，默认通常115200） |
| 数据位 | 8 位 |
| 停止位 | 1 位 |
| 校验位 | 无 |
| 帧头 | EE（1字节） |
| 指令 | xx |
| 指令参数 | xx……xx变长 |
| 帧尾 | FF FC FF FF（4字节固定） |
| 最大帧长 | 1024 字节（含头尾） |
| 多字节顺序 | 高字节在前（大端） |

- 串口屏测试设备（下发）

表 1 下发总通信协议

| 字节序号 | 字节类型 | 含义 | 字节内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uint8 | 帧头 | EE |
| 1-2 | Uint16 | 指令 | B1 11 ：下发指令 |
| 3-6 | Uint32 | 控制ID | 00 0a 00 0b 例如00 01 00 03 表示画面1的控件3 |
| 7 | Uint8 | 控件类型 | 11：文本类控件 10：按钮类控件 |
| 8-N | 变长 | 控制参数 | 【7】为10时，该字节长度为2： 【8】固定为01代表开关类型，【9】代表控制动作，01代表弹起到按下，00代表按下顺便 【7】为11时，该字节长度为变长，取决于显示屏输入的字符长度+1： 例如显示屏输入1001，则字节长度为5，【8】-【11】为31 30 30 31，【12】为00代表字符结束 |
| N+4 | Uint32 | 帧尾 | FF FC FF FF |

2.1 文本类控件

| 串口1波特率 | 115200:A=1,B=1,C=5,D=2,E=0,F=0 EE B1 11 00 01 00 10 11 3A 3B 3C 3D 3E 3E 00 FF FC FF FF |
| --- | --- |
| 串口2波特率 | 115200:A=1,B=1,C=5,D=2,E=0,F=0 EE B1 11 00 01 00 05 11 3A 3B 3C 3D 3E 3E 00 FF FC FF FF |
| 串口3波特率 | 115200:A=1,B=1,C=5,D=2,E=0,F=0 EE B1 11 00 01 00 15 11 3A 3B 3C 3D 3E 3E 00 FF FC FF FF |
| 串口4波特率 | 115200:A=1,B=1,C=5,D=2,E=0,F=0 EE B1 11 00 01 00 1B 11 3A 3B 3C 3D 3E 3E 00 FF FC FF FF |

2.2按钮类控件

| 开始测试 | EE B1 11 00 01 00 1F 10 01 00 FF FC FF FF |
| --- | --- |
| 停止测试 | EE B1 11 00 01 00 2D 10 01 00 FF FC FF FF |
| 串口1使能 | 开：EE B1 11 00 01 00 11 10 01 01 FF FC FF FF 关：EE B1 11 00 01 00 11 10 01 00 FF FC FF FF |
| 串口2使能 | 开：EE B1 11 00 01 00 06 10 01 01 FF FC FF FF 关：EE B1 11 00 01 00 06 10 01 00 FF FC FF FF |
| 串口3使能 | 开：EE B1 11 00 01 00 16 10 01 01 FF FC FF FF 关：EE B1 11 00 01 00 16 10 01 00 FF FC FF FF |
| 串口4使能 | 开：EE B1 11 00 01 00 1C 10 01 01 FF FC FF FF 关：EE B1 11 00 01 00 1C 10 01 00 FF FC FF FF |

- 测试设备串口屏（上报）

表 2 上报总通信协议

| 字节序号 | 字节类型 | 含义 | 字节内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Uint8 | 帧头 | EE |
| 1-2 | Uint16 | 指令 | B1 10 ：接收上报数据 |
| 3-6 | Uint32 | 控制ID | 00 0a 00 0b 例如00 01 00 03 表示画面1的控件3 |
| 7-N | 变长 | 控制参数 | 该字节长度为变长，取决于显示屏输入的字符长度： 例如显示屏输入1001，则字节长度为4，【8】-【11】为31 30 30 31 |
| N+4 | Uint32 | 帧尾 | FF FC FF FF |

| 串口1总发数 | 总数为：A=1,B=1,C=5,D=2,E=0,F=0 EE【B1 10 00 01 00 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| --- | --- |
| 串口2总发数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 02 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口3总发数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 19 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口4总发数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 25 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口1总收数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 40 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口2总收数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 14 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口3总收数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 23 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口4总收数 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 29 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口1误码率 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 41 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口2误码率 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 18 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口3误码率 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 24 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |
| 串口4误码率 | 总数为：ABCDEF EE【B1 10 00 01 00 30 3A 3B 3C 3D 3E 3F】FF FC FF FF |